| REV. | DATA | POR | VER. | APR. | TE | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE – TIPO DE EMISSÃO |  |  |  |  |  |  |
| (A) PRELIMINAR |  |  |  |  |  | (E) PARA CONSTRUÇÃO |
| (B) PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  |  | (F) PARA COTAÇÃO |
| (C) PARA REVISÃO / COMENTADA PARA REVISÃO |  |  |  |  |  | (G) CONFORME CONSTRUÍDO |
| (D) APROVADA / PARA CONHECIMENTO |  |  |  |  |  | (H) CANCELADO |

SUMÁRIO

1	CRITÉRIOS	3

1.1	Imóveis	3

1.1.1	Método Evolutivo	3

1.2	Bens Móveis	9

1.2.1	Valor de Reposição do Bem	9

1.2.2	Estabelecimento do Valor Depreciado	9

1.2.3	Valor de Mercado	10

2	Memorial de Cálculo	11

# CRITÉRIOS

O presente anexo tem por objetivo apresentar de maneira detalhada a metodologia e critérios utilizados na avaliação e valoração dos ativos do Porto de Santos.

## Imóveis

Para a avaliação e valoração dos imóveis foi utilizado o “Método Evolutivo”, que permite aferir o valor de mercado dos imóveis na situação em que se encontram e, ao mesmo tempo, verificar se a rentabilidade está compatível com o capital investido. O método evolutivo, segundo o item 8.2.3 da NBR 14653:1, “identifica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes” considerando o fator de comercialização. Assim, no presente caso, o valor total dos imóveis para mercado foi expresso pela somatória dos valores de suas partes constituintes, terrenos e construções/benfeitorias, cujas metodologias e critérios são os seguintes:

## Terrenos

A metodologia eleita para o estabelecimento dos valores dos terrenos foi o “Método Comparativo de Dados de Mercado”, que consiste em uma ampla pesquisa de elementos comparáveis os quais se encontram em oferta no mercado. Esta pesquisa determinou um processo de homogeneização, que teve por objetivo corrigir diferentes grandezas de área, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, testada e profundidade. A seguir são apresentados os diversos fatores atribuídos na avaliação dos itens, a fim de compor os respectivos valores de preciados de cada um dos itens avaliados.

Fator fonte ou redução de oferta: para ajustar a eventual superestimativa dos ofertantes, uma vez que não foi possível encontrar elementos comparativos suficientes para estabelecer um fator médio da região, foi adotado o fator consagrado correspondente a 0,90 em vasta jurisprudência e recomendado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE).

Valor das Construções: efetuou-se um desconto para compensar o valor da construção porventura existente nas amostras selecionadas.

Para fins de decomposição do valor desta construção, adotou-se o estudo denominado Valores de Edificações de Imóveis Urbanos, publicado e revisado em fevereiro de 2007, pelo IBAPE, originada do estudo Edificações - Valores de Venda, elaborado em 1987 pela comissão de peritos nomeada pelo Provimento n° 02/86 dos M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital.

Neste trabalho, os intervalos de valores respectivos aos diferentes padrões construtivos, estão vinculados ao projeto R8-N publicado mensalmente pelo SINDUSCON/SP. O valor referencial para novembro de 2020 é de R$ 1.591,08/m². A depreciação e o estado de conservação das construções foram calculados com base no critério de Ross-Heidecke.

Fator Localização: para os imóveis localizados no município de Santos, o fator localização foi calculado com base na Planta Genérica de Valores divulgada pela Prefeitura de Santos; para os imóveis localizados no município de São Sebastião foram utilizados como critério de homogeneização:  melhoramentos e equipamentos públicos, densidade de lotes, nível de comércio e nível econômico, ocupação/aproveitamento. Os elementos foram transportados através dos índices discriminados, e lançados sob a luz da situação dos imóveis avaliados, sendo que este procedimento é baseado em Tabelas de Homogeneização e Equivalência de Valores e tabelas do livro de autoria do Eng. João Ruy Canteiro, ajustados às regiões dos imóveis avaliados.

Fator grandeza de área: para compensar a influência das diferentes grandezas de áreas foram adotadas tabelas de equivalência e, quando necessário, as fórmulas do engenheiro Sérgio Antonio Abunahman, através da obra Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações, publicado pela Editora PINI. O fator é representado pela expressão empírica Fa = (área terreno elementos pesquisados/área terreno avaliando)n onde n = 0,250 quando a diferença entre as áreas for menor ou igual a 30% e n = 0,125 quando a diferença entre as áreas for superior a 30%.

Fator profundidade e fator testada: a influência das diferentes profundidades e testadas foram homogeneizadas de acordo com a instrução das Normas para Avaliações de Imóveis Urbanos, publicadas pelo IBAPE, em 13/11/2011. As frentes de referências, profundidades máximas e mínimas, bem como a classificação por zona de influência estão resumidas no quadro a seguir:

Fonte: IBAPE (2011, p. 19)

Fator Esquina ou Múltiplas Frentes: os elementos coletados foram ajustados, sob a luz dos imóveis avaliados, considerando o critério indicado no quadro abaixo:

Fonte: IBAPE (2011, p.18)

## Edifícios, Benfeitorias e Berços de Atracação

### Valor Novo

Os valores dos edifícios e das benfeitorias foram determinados por meio da atualização dos custos históricos disponibilizados pelo departamento de Contabilidade da SPA e CDSS, os quais foram atualizados pelo INCC - Índice Nacional de Custo da Construção - FGV, validados por meio da estimativa de dispêndio necessário para se criar benfeitoria idêntica, não depreciada e com os mesmos objetivos funcionais, já considerada a vantagem da coisa feita ou “valor em marcha”, ou, por comparação de custos, por meio do tratamento técnico de bens similares, utilizado a partir de orçamentos para construções padronizadas.

Esta validação foi baseada no estudo Valores de Edificações de Imóveis Urbanos, publicado e revisado em fevereiro de 2007, pelo IBAPE, originada do estudo Edificações - Valores de Venda, elaborado em 1987 pela comissão de peritos nomeada pelo Provimento n° 02/86 dos M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital.

Neste trabalho, os intervalos de valores respectivos aos diferentes padrões construtivos, estão vinculados ao projeto R8-N publicado mensalmente pelo SINDUSCON/SP. O valor referencial para novembro de 2020 é de R$ 1.591,08/m².

Os valores dos berços de atracação foram estabelecidos a partir de consultas realizadas junto a empresas especializadas que atuam no segmento, o que permitiu o estabelecimento de valores unitários para o cálculo dos valores de reposição (novos).

### Valor Depreciado

A partir do custo novo de venda foi estabelecido o valor depreciado através da aplicação do coeficiente de depreciação (CD) que engloba: estado de conservação, forma de manutenção e obsolescência do projeto construtivo para o uso.

Entende-se por depreciação a perda operacional do imóvel, sem que tal possa ser restaurada pela manutenção normal, que decorre do desgaste normal pela ação do tempo, mau uso e obsolescência funcional.

Para obtenção do CD foi adotado como procedimento o método de Ross-Heidecke, que atribui diferentes variáveis para depreciação como função do estado de conservação e idade efetiva do bem, considerando um valor residual (R) de 20% (vinte por cento) para as construções convencionais, 10% (dez por cento) para construções tipo “coberturas” e igual a “zero” para o caso de “barracos”, conforme quadro abaixo, obtido do trabalho “Depreciação de Edificações”, apresentado pelo engenheiro José Tarcisio Doubek Lopes, no XVII Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias Florianópolis/SC, em outubro de 2013:

Fonte: Lopes (2013, p. 16)

Assim, o coeficiente de depreciação (CD) será determinado através da seguinte equação: CD = R + K x (1-R), onde o fator K será obtido a partir do quadro abaixo de dupla entrada, na qual a primeira coluna indica o percentual transcorrido de vida útil efetiva da benfeitoria:

Fonte: Lopes (2013., p. 17)

O estado de conservação da edificação, indicada na tabela anterior, obedece à seguinte graduação que consta do quadro abaixo, proveniente do estudo de Heidecke:

| Estado de Conservação |  | Depreciação (%) |
| --- | --- | --- |
| A | Novo | 0,00 |
| B | Entre novo e regular | 0,32 |
| C | Regular | 2,52 |
| D | Entre regular e reparos simples | 8,09 |
| E | Reparos simples | 18,10 |
| F | Entre reparos simples e importantes | 33,20 |
| G | Reparos importantes | 52,60 |
| H | Entre reparos importantes e sem valor | 75,20 |
| I | Sem valor | 100,00 |

Fonte: Lopes (2013, p. 12)

## Bens Móveis

### Valor de Reposição do Bem

O custo de reedição foi estabelecido por meio da análise dos custos históricos disponibilizados pelo departamento de Contabilidade da SPA e CDSS, atualizados pelo IPA - Índice de Preços ao Produtor Amplo - IBRE/FGV.

### Estabelecimento do Valor Depreciado

Determinado o valor de reposição do bem é estabelecido o valor depreciado que, no presente caso representa o valor de mercado, face à aplicação de fatores, como estado de conservação e manutenção do bem, mercado específico e obsolescência, os quais convergem na determinação do coeficiente de depreciação.

A obtenção deste fator de depreciação está fundamentada nos estudos realizados acerca de vida útil dos bens, entre os quais destacam-se a tabela V da “Vida Útil” publicada no livro Engenharia de Avaliações da Editora Pini, 1a Edição, pág. 131, tabela esta aceita primariamente pelo “Serviço de Rendas Internas do Departamento de Tesouro dos EUA”.

Paralelamente, foram utilizados como base o trabalho do engenheiro Victor Carlos Fillinger: “Vida útil de máquinas, máquinas e instalações industriais”, apresentado no XI Congresso Pan-americano de Engenharia de Avaliações em São Paulo, agosto de 1979, e, mais recentemente, “O Estudo de Vidas Úteis para Máquinas e Equipamentos”, coordenado pelo engenheiro Osório Accioly Gatto, publicado no site do IBAPE.

Quando os parâmetros de análise tomam como referência o valor de reposição, o método utilizado para depreciação é o da “linha reta”, onde o coeficiente é aplicado proporcionalmente à idade aparente e ao estado de conservação do bem, constatada em vistoria.

### Valor de Mercado

Constitui-se em um sistema integrado um conjunto de máquinas, planejado e desenvolvido, em função de uma logística de demanda, para executar um trabalho específico, contínuo e permanente.  Haja vista esse sistema encontrar-se, atualmente, em franca operação e dimensionado para esse fim, conclui-se que este apresenta certo valor em marcha se comparado a outro que esteja por se desenvolver.

Desta forma, o valor de mercado contempla o conceito do valor do bem enquanto constituinte do ativo operacional da empresa, integrado ao processo produtivo.